干簧管的主要参数有：
（1）外形尺寸，φD表示直径，L表示管的长度；
（2）吸合安匝，安匝是磁动势的单位，等于线圈匝数与线圈通过的电流的乘积，安匝数越大，产生的磁场越强，吸合安匝是使干簧管常开触点闭合所需要的安匝数；
（3）释放安匝，是使闭合的常开触点恢复常态的安匝数；
（4）动作时间（吸合时间），从干簧管加额定值激励时起至触点达到工作状态时止所需的时间；
（5）接触电阻，指从干簧管的引出端所测得的一对闭合簧片间的电阻值；
（6）触点容量，等于触点电压（触点断开时允许加在两触点上的最大电压）与触点电流（触点闭合时允许通过触点的最大电流）的乘积